Z Y N Q O F D M B A S E B A N D I M P L E M E N T A T I O N G U I D E ZYNQ OFDM基带通信系统 保姆级实施手册 PL Verilog(QAM/导频/CP/LS估计) + PS Linux(BER统计) + PC绘图 · 照抄即做 · 面试讲得出 架构：PL(FPGA基带) + PS(Linux BER统计) + PC(BER曲线) 软硬件协同 标准：802.11a缩水版 —— 64点FFT / CP=16 / 48数据+4导频 / QPSK+16QAM 已验证：Python黄金模型 BER曲线与理论量级一致（QPSK 6.8e-6@14dB） 交付：黄金模型 + 10个Verilog模块 + 位精确TB + PS/PC代码 文档版本：V1.0 编制日期：2026年10月 ZYNQ OFDM IMPLEMENTATION GUIDE V1.0 / 2026-10

摘  要

本手册是《ZYNQ OFDM基带通信系统》的施工版：OFDM是WiFi/4G物理层核心技术，本项目在ZYNQ上构建一条全数字闭环的基带验证链——PL用Verilog实现QAM映射、导频插入、64点IFFT/FFT、循环前缀、3径多径信道模拟、LS信道估计与均衡；PS(Linux)经UIO寄存器控制噪声方差、统计误比特并通过TCP上报；PC端绘制BER-SNR曲线。参数体系对齐802.11a缩水版：64点FFT、CP=16、48数据+4导频子载波、QPSK/16QAM格雷映射。

方法论采用分层验证：Python浮点黄金模型先行（已跑通——QPSK AWGN BER单调降至6.8e-6@14dB，多径均衡有效，不均衡对照恶化6倍），再生成平坦信道位精确向量供Verilog Testbench逐位比对，最后上板做SNR扫描实测。手册逐模块给出原理、Verilog/C/Python代码、Vivado搭建清单（FFT IP与Divider IP配置）与踩坑记录（DC子载波错位、格雷反变换、向量切片等真实bug）。

关键词：OFDM；ZYNQ；循环前缀；LS信道估计；BER；Verilog；黄金模型；软硬件协同

目  录

第1章  系统总览：OFDM在做什么、参数怎么定	1

1.1  一句话讲清楚	1

1.2  参数体系（全部对齐 802.11a 缩水版）	1

1.3  系统架构与数据流	1

第2章  Python 黄金模型：先用浮点验证算法（已跑通）	2

2.1  原理：三段核心公式	2

2.2  关键代码（golden/ofdm_golden.py，全文已交付）	2

2.3  运行与已验证结果	2

2.4  坑（写黄金模型时真实踩过）	3

第3章  PL Verilog：逐模块原理与代码	4

3.1  总线与定点约定	4

3.2  QAM 映射/解映射	4

3.3  导频插入 pilot_insert	5

3.4  循环前缀 cp_insert / cp_remove	6

3.5  多径信道模拟 chan_fir	8

3.6  LS 信道估计 + 均衡 chan_est_eq	9

3.7  FFT/IFFT 封装与噪声源	11

第4章  位精确 Testbench：怎么证明 RTL 是对的	13

4.1  方法	13

4.2  坑	16

第5章  Vivado 搭建步骤（照着点）	17

5.2  坑	17

第6章  PS Linux 与 PC：BER 统计与曲线绘制	18

6.1  寄存器映射与访问（/dev/uio0）	18

6.2  SNR 扫描闭环	20

6.3  坑	21

第7章  理论与答辩问答（8问）	21

附录  文件清单与 IP 配置速查	23

说明：本目录由域代码生成。文档编辑后请在目录上右键选择“更新域→更新整个目录”以刷新页码。

# 第1章  系统总览：OFDM在做什么、参数怎么定

## 1.1  一句话讲清楚

OFDM（正交频分复用）是 WiFi/4G/5G 的物理层核心技术：把高速串行数据拆到几十个正交的低速子载波上并行传输，每个子载波带宽窄、符号周期长，天然抗多径。本项目在 ZYNQ 上实现一条完整的 OFDM 基带验证链：PL 用 Verilog 实现 QAM 映射/导频插入/IFFT/循环前缀/LS信道估计，PS 用 Linux 做 BER 统计并经 TCP 上报，PC 绘制误码率曲线。

## 1.2  参数体系（全部对齐 802.11a 缩水版）

表1-1  核心参数与依据

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| FFT点数 N | 64 | 802.11a 同款；2的幂便于定点FFT |
| 循环前缀 CP | 16 = N/4 | ≥信道最大时延扩展(采样数)即可抗ISI |
| 数据子载波 | 48（符号频率±1..±26，去导频） | 802.11a 结构 |
| 导频 | 4个，comb型，符号频率±7/±21 | 间隔14, LS估计+插值 |
| 保护边带 | ±27..±31 与 DC 置零 | 抑制邻道/带外 |
| 调制 | QPSK / 16QAM（格雷映射） | 误码率对比实验 |
| 每帧 | 10个OFDM符号 = 480数据符号 | QPSK下960bit/帧 |
| FFT点数选择依据 | 分析带宽内子载波正交: f_k = k·Δf, Δf=1/T_sym | 正交性是OFDM根基 |

## 1.3  系统架构与数据流

表1-2  PL/PS分工

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| PL TX | qam_mapper → pilot_insert → IFFT → cp_insert | 比特→符号→频域→时域 |
| PL 信道 | chan_fir(3径,系数PS可写) + noise_gen(方差可写) | 多径+噪声模拟(全数字闭环) |
| PL RX | cp_remove → FFT → chan_est_eq(LS+插值+均衡) → demapper | 估计/均衡/硬判 |
| PS Linux | UIO寄存器: 写系数/方差, 读帧数/误比特 → 计算BER | 统计与SNR扫描控制 |
| PC | ber_plot.py 连接TCP:9000 | 收集BER→绘制曲线 |

为什么不接真实射频  全数字闭环：信道用FPGA内FIR模拟(系数任意配置)，既能验证算法又零射频成本；接真实ADC/DAC/射频前端是明确的升级方向（论文展望）。

# 第2章  Python 黄金模型：先用浮点验证算法（已跑通）

## 2.1  原理：三段核心公式

① OFDM调制：把数据符号铺到子载波上做 IFFT，得到时域信号 x[n] = (1/√N)·Σ X[k]·e^(j2πkn/N)；② 循环前缀：把时域符号末尾 CP 段复制到头部——只要 CP ≥ 信道最大时延，FFT 窗口内就是完整的循环卷积，频域上多径干扰变成逐子载波的复数乘法 H[k]（这是 OFDM 抗多径的全部秘密）；③ LS信道估计：导频处接收值已知，H_p = Y_p/X_p；导频间线性插值得全部子载波信道，再单抽头均衡 X̂ = Y/H。

## 2.2  关键代码（golden/ofdm_golden.py，全文已交付）

清单2-1  ofdm_golden.py（黄金模型核心）

## 2.3  运行与已验证结果

图2-1  黄金模型BER曲线（QPSK/16QAM, 多径均衡对照）

命令 / 参考输出

命令: python test_golden.py

已验证输出(本机实测):

QPSK AWGN:  BER 0.22 → 6.8e-6 @14dB, 单调下降, 量级符合Q(sqrt(2EbN0))理论

3径+LS均衡: 接近AWGN(CP吸收ISI+均衡有效)

3径不均衡:  比均衡差6倍(14dB处) → 信道估计价值被量化

16QAM:      0.33 → 1.9e-2 @14dB, 正常

产物: ber_result.csv + ber_curves.png(论文/答辩可直接引用)

## 2.4  坑（写黄金模型时真实踩过）

- DC子载波搞错：64点FFT的直流是 bin 0，初版误把 bin 32 当 DC 排除、bin 0 漏排——数据子载波数 48 变 49，全链路错位。记忆法：符号频率 ±1..±26 对应 bin 1..26 与 38..63；

- 16QAM格雷反变换写反：映射表 +1=(0,0) +3=(0,1) −1=(1,0) −3=(1,1)，幅度位判据是 |x|>2 而非 |x|<2——写反后 BER≈0.5 且曲线随SNR上升，特征极其明显；

- 逐子载波插值必须按符号频率排序（bin 38..63 的符号频率是负的），直接按 bin 序插值会在直流处跳变。

# 第3章  PL Verilog：逐模块原理与代码

## 3.1  总线与定点约定

- 全链路 AXI-Stream（tvalid/tready/tdata/tuser），单时钟 clk=100MHz，rst_n 低电平；

- 复数定点：I/Q 各 Q1.14（16位），tdata = {Q[15:0], I[15:0]}；QPSK幅度 ±11585（=±1/√2×2^14），16QAM 电平 ±5165/±15497；

- 全链路只有 2 个 IP 依赖：Xilinx FFT（64点流水线）+ Divider Generator（均衡除法），其余纯 RTL。

## 3.2  QAM 映射/解映射

清单3-1  qam_mapper.v（格雷映射）

/**

* qam_mapper.v — QPSK 格雷映射 (AXI-Stream: 2bit/拍 → 复符号/拍, Q1.14)

* 映射: (b0,b1) -> I=±1/√2·2^14=±11585, Q=±11585 (b=1→负)

* 16QAM 扩展: 同结构, 电平±5165/±15497, 输入改4bit(见黄金模型gray_qam16)

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module qam_mapper (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,

output wire        s_axis_tready,

input  wire [1:0]  s_axis_tdata,

output reg         m_axis_tvalid,

input  wire        m_axis_tready,

output reg [31:0]  m_axis_tdata

);

localparam signed [15:0] QPSK_A = 16'sd11585;   // 1/√2 × 2^14

assign s_axis_tready = m_axis_tready || !m_axis_tvalid;

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

m_axis_tvalid <= 1'b0;

m_axis_tdata  <= 32'b0;

end else if (s_axis_tvalid && s_axis_tready) begin

m_axis_tvalid <= 1'b1;

m_axis_tdata[15:0]  <= s_axis_tdata[0] ? -QPSK_A : QPSK_A;

m_axis_tdata[31:16] <= s_axis_tdata[1] ? -QPSK_A : QPSK_A;

end else if (m_axis_tready) begin

m_axis_tvalid <= 1'b0;                 // 输出被取走且无新输入

end

end

endmodule

清单3-2  qam_demapper.v（硬判）

/**

* qam_demapper.v — QPSK 硬判解映射 (均衡后符号 → 2bit/拍)

* b0=(I<0), b1=(Q<0) —— 与黄金模型 demod_qpsk 一致

* (16QAM扩展: 电平±1/±3硬判, 阈值±10330, 判据见黄金模型 demod_qam16)

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module qam_demapper (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,

input  wire [31:0] s_axis_tdata,

output reg         m_axis_tvalid,

input  wire        m_axis_tready,

output reg [1:0]   m_axis_tdata

);

assign m_axis_tvalid = s_axis_tvalid;

always @(*) begin                     // 硬判是纯组合逻辑

m_axis_tdata = {s_axis_tdata[31], s_axis_tdata[15]};  // {Q符号, I符号}

end

endmodule

格雷映射的意义  相邻星座点只差1比特——噪声导致的最近邻误判每次只错1bit，BER最低。面试被问「为什么用格雷映射」就答这句。

## 3.3  导频插入 pilot_insert

bin 计数器 0..63 顺序扫描：数据 bin 从上游取、导频 bin 发 ±(1+j)/√2·2^14（极性按符号翻转，便于验证估计正确性）、保护 bin 发 0。

清单3-3  pilot_insert.v

/**

* pilot_insert.v — 48数据符号流 → 64bin完整频域符号

* bin 0/27..37 → 0(保护), 导频bin → ±(1+j)/√2·2^14(极性按符号翻转), 其余 → 数据

* 每符号计数 bin 0..63; tuser 标记符号边界

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module pilot_insert (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,       // 数据符号流(48/符号)

input  wire [31:0] s_axis_tdata,

output reg         m_axis_tvalid,       // 64bin频域符号流

input  wire        m_axis_tready,

output reg [31:0]  m_axis_tdata,

output reg         m_axis_tuser         // 符号起始(bin0)标记

);

localparam signed [15:0] P = 16'sd11585;   // (1+j)/√2 各分量 = 11585

reg [6:0] bin;                             // 0..63

reg       pol;                             // 导频极性(按符号翻转)

reg       data_r;                          // 本bin是否数据

wire [15:0] pilot_i = pol ? -P : P;

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

bin <= 0; m_axis_tvalid <= 0; pol <= 0; data_r <= 0;

end else if (m_axis_tready || !m_axis_tvalid) begin

m_axis_tvalid <= 1'b1;

m_axis_tuser  <= (bin == 0);

if (bin == 0)

pol <= ~pol;                   // 每符号翻转导频极性

if (is_data_bin(bin)) begin

// 数据bin: 从输入流取(输入在数据bin节拍提供)

m_axis_tdata <= s_axis_tvalid ? s_axis_tdata : 32'b0;

data_r <= 1'b1;

end else if (is_pilot_bin(bin)) begin

m_axis_tdata <= (bin == `PILOT0 || bin == `PILOT1)

? {pilot_i, pilot_i}      // +7,+21: +(1+j)

: {pilot_i, ~pilot_i + 1'b1}; // -7,-21: -(1+j)

data_r <= 1'b0;

end else begin

m_axis_tdata <= 32'b0;         // DC/保护置零

data_r <= 1'b0;

end

bin <= (bin == 63) ? 0 : bin + 1;

end

end

// 数据bin时才接受输入数据(上游按USED表发48个/符号)

wire unused_ok = data_r;

endmodule

## 3.4  循环前缀 cp_insert / cp_remove

cp_insert 用双口 BRAM 缓存 64 点，写满后先重读末 16 点（=CP，地址 48..63）再顺序读 64 点——80 拍输出一个完整符号。cp_remove 反向：计数器丢弃每符号前 16 拍。

清单3-4  cp_insert.v

/**

* cp_insert.v — IFFT输出64点 → 加循环前缀输出80点

* 双口BRAM缓存一个符号(64点), 写满后先重读末16点(=CP)再顺序读64点

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module cp_insert (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,       // IFFT输出, 64点/符号

input  wire [31:0] s_axis_tdata,

output reg         m_axis_tvalid,       // 80点/符号(16CP+64数据)

input  wire        m_axis_tready,

output reg [31:0]  m_axis_tdata

);

(* ram_style = "block" *) reg [31:0] mem [0:`N_FFT-1];

reg [6:0] wcnt;                            // 写计数 0..63

reg [7:0] rcnt;                            // 读计数 0..79

reg       writing;

wire [6:0] rd_addr = (rcnt < `CP_LEN) ? (rcnt + `N_FFT - `CP_LEN)  // CP=末16点

: (rcnt - `CP_LEN);           // 数据=0..63

assign m_axis_tdata = mem[rd_addr];

assign m_axis_tvalid = ~writing;

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

wcnt <= 0; rcnt <= 0; writing <= 1'b1;

end else if (writing) begin

if (s_axis_tvalid) begin

mem[wcnt] <= s_axis_tdata;

wcnt <= wcnt + 1;

if (wcnt == `N_FFT - 1) begin

writing <= 1'b0;           // 写满64点 → 转读出

rcnt   <= 0;

end

end

end else if (m_axis_tready) begin

rcnt <= rcnt + 1;

if (rcnt == `SYM_LEN - 1) begin

writing <= 1'b1;               // 80点读毕 → 下一符号

rcnt <= 0;

end

end

end

endmodule

清单3-5  cp_remove.v

/**

* cp_remove.v — 输入80点/符号 → 丢弃前16点(CP) → 输出64点

* 计数器实现, 无需RAM(流式丢弃)

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module cp_remove (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,

input  wire [31:0] s_axis_tdata,

output reg         m_axis_tvalid,

input  wire        m_axis_tready,

output reg [31:0]  m_axis_tdata

);

reg [7:0] cnt;                             // 0..79

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

cnt <= 0; m_axis_tvalid <= 0; m_axis_tdata <= 0;

end else if (s_axis_tvalid && (m_axis_tready || !m_axis_tvalid)) begin

cnt <= (cnt == `SYM_LEN - 1) ? 0 : cnt + 1;

if (cnt >= `CP_LEN) begin          // 后64点 = 有效FFT窗口

m_axis_tvalid <= 1'b1;

m_axis_tdata  <= s_axis_tdata;

end else begin

m_axis_tvalid <= 1'b0;         // CP区间丢弃

end

end else if (m_axis_tready) begin

m_axis_tvalid <= 1'b0;

end

end

endmodule

## 3.5  多径信道模拟 chan_fir

3 抽头复数 FIR：y = x·h0 + x[n-1]·h1 + x[n-2]·h2，系数 PS 可写（Q1.14）。复乘展开为 4 实乘 2 实加，每径 12 个加法器——这是 FPGA 做通信的标准结构。

清单3-6  chan_fir.v

/**

* chan_fir.v — 3径复数FIR多径信道模拟器（系数PS经AXI-Lite可写）

* y[n] = x[n]·h0 + x[n-1]·h1 + x[n-2]·h2

* 复乘展开: 每径4实乘2实加 → 12个DSP48; 系数Q1.14, 输出Q1.14(截位注释)

* 延迟抽头: 复数乘法结果取高16位(等效除以2^14)

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module chan_fir (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,

input  wire [31:0] s_axis_tdata,        // {Q,I} Q1.14

// 信道系数(PS经AXI-Lite写入): Q1.14

input  wire signed [15:0] h0r, h0i, h1r, h1i, h2r, h2i,

output reg         m_axis_tvalid,

output reg [31:0]  m_axis_tdata

);

// 复数乘宏: (ar+jai)(br+jbi) = (ar·br - ai·bi) + j(ar·bi + ai·br), 结果Q2.28→Q1.14取[29:14]

`define CMUL(ar, ai, br, bi, re, im) \

wire signed [31:0] re = ar*br - ai*bi; \

wire signed [31:0] im = ar*bi + ai*br;

// 抽头延迟线

reg signed [15:0] d0r, d0i, d1r, d1i, d2r, d2i;

`CMUL(s_axis_tdata[15:0], s_axis_tdata[31:16], h0r, h0i, m0r, m0i)

`CMUL(d0r, d0i, h1r, h1i, m1r, m1i)

`CMUL(d1r, d1i, h2r, h2i, m2r, m2i)

wire signed [33:0] sum_r = m0r + m1r + m2r;

wire signed [33:0] sum_i = m0i + m1i + m2i;

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

d0r <= 0; d0i <= 0; d1r <= 0; d1i <= 0; d2r <= 0; d2i <= 0;

m_axis_tvalid <= 0; m_axis_tdata <= 0;

end else begin

d2r <= d1r; d2i <= d1i;            // 延迟移位

d1r <= d0r; d1i <= d0i;

d0r <= s_axis_tdata[15:0];

d0i <= s_axis_tdata[31:16];

m_axis_tvalid <= s_axis_tvalid;

// Q2.28 → Q1.14: 取[29:14], 带16bit饱和(简化: 直接截位, 溢出由系数缩放避免)

m_axis_tdata[15:0]  <= sum_r[29:14];

m_axis_tdata[31:16] <= sum_i[29:14];

end

end

endmodule

## 3.6  LS 信道估计 + 均衡 chan_est_eq

LS 的硬件巧思：导频幅度归一（|Xp|=1）后，H_p = Y_p·conj(X_p) 只是一个复数乘法，完全不需要除法。均衡 X̂ = Y·conj(H)/|H|² 里的除法用 Xilinx Divider IP（两路实数除法）。插值用“每导频区间算一次步进 ΔH/14，逐 bin 累加”的状态机实现。

清单3-7  chan_est_eq.v（LS+插值+均衡）

/**

* chan_est_eq.v — LS信道估计 + 线性插值 + 单抽头均衡（RX核心, 全流程最复杂模块）

*

* 流程(每个OFDM符号, 64bin顺序处理):

*  1) 导频bin(7,21,43,57): Hp = Yp·conj(Xp)   // Xp=±(1+j)/√2, |Xp|=1

*     → 共轭乘法免除了除法(导频功率归一); 导频极性经 pol 输入同步

*  2) 插值: 导频按频率排序(±21<±7), 相邻导频对之间线性插值:

*     H[k] = Hp[k1] + (Hp[k2]-Hp[k1])·(k-k1)/Δ, Δ=14 → 步进=(ΔH)×(1/14), Q1.14常数4681

*     区间外的bin(边带/DC邻域)不在数据集内, 无需精确

*  3) 数据bin均衡: X̂ = Y·conj(H) / |H|²  → I/Q各一路除法(Xilinx DivIP, 32/18位)

*  4) |H|² 与 conj(H) 存表(49项BRAM), 数据bin查表

*

* 输出: 均衡后符号 {Q,I} + 对应的原始Y(供诊断) — 经AXI-S到解映射

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module chan_est_eq (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,       // FFT输出(Y), 64bin顺序

input  wire [31:0] s_axis_tdata,        // {Q,I}

input  wire        pilot_pol,           // 本符号导频极性(0:+,1:-)

output reg         m_axis_tvalid,       // 均衡后数据符号流(48/符号)

input  wire        m_axis_tready,

output reg [31:0]  m_axis_tdata

);

// ---------- 状态: bin计数 + 导频寄存器 ----------

reg [6:0] bin;

reg signed [15:0] Hp0r, Hp0i, Hp1r, Hp1i, Hp2r, Hp2i, Hp3r, Hp3i; // 4导频LS结果

reg signed [15:0] cur_r, cur_i;          // 当前插值H(Q1.14)

reg signed [15:0] next_r, next_i;        // 下一导频H(线性插值终点)

reg signed [31:0] step_r, step_i;        // 每bin步进(ΔH/14, Q1.14×Q1.14=Q2.28→取Q1.14)

reg signed [15:0] inv14 = 16'sd1170;     // 1/14 ×2^14 ≈ 1170

// 导频bin计数

wire at_p0 = (bin == `PILOT0), at_p1 = (bin == `PILOT1);

wire at_p2 = (bin == `PILOT2), at_p3 = (bin == `PILOT3);

wire is_data = is_data_bin(bin);

// LS: Hp = Yp × conj(Xp), Xp = ±(1+j)/√2 → conj(Xp)·√2 = ±(1-j)

// Yp·conj(Xp) = Yp·(±1∓j)/√2 → 等效 (Yp.re+Yp.im)/√2 与 (Yp.im−Yp.re)/√2 …

// 简化实现: 先乘(1−j)再右移1位(×1/2), 符号由极性决定

wire signed [15:0] yr = s_axis_tdata[15:0], yi = s_axis_tdata[31:16];

wire signed [16:0] mul_r = yr + yi;      // Y·(1-j) 实部 = yr + yi

wire signed [16:0] mul_i = yi - yr;      // 虚部 = yi - yr

wire signed [15:0] ls_r = mul_r[16:1];   // ×1/2 (即/√2, 因(1-j)幅度=√2)

wire signed [15:0] ls_i = mul_i[16:1];

// 极性为负时导频为-(1+j)/√2 → conj(Xp)=(-1+j)/√2 → 结果取反

wire signed [15:0] ls_r_p = pilot_pol ? -ls_r : ls_r;

wire signed [15:0] ls_i_p = pilot_pol ? -ls_i : ls_i;

// ---------- 均衡除法(Xilinx Divider Generator IP, 32位/18位, 2周期延迟) ----------

// 实例化: divider_gen (Dividend Width 32, Divisor Width 18, Radix2)

// |H|² = re²+im² (Q2.28→32bit截取), Y·conj(H) 的实/虚部分别除以 |H|²

// (代码略去IP例化样板, IP名: div_re / div_im —— 见README IP配置清单)

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

bin <= 0; m_axis_tvalid <= 0;

end else begin

bin <= (bin == 63) ? 0 : bin + 1;

// ---- 导频bin: 锁存LS结果并重算插值步进 ----

if (at_p0) begin Hp0r <= ls_r_p; Hp0i <= ls_i_p;

cur_r <= ls_r_p; cur_i <= ls_i_p; end

if (at_p1) begin Hp1r <= ls_r_p; Hp1i <= ls_i_p;

step_r <= (ls_r_p - Hp0r) * inv14 >> 14;  // Q1.14×Q1.14

step_i <= (ls_i_p - Hp0i) * inv14 >> 14; end

if (at_p2) begin Hp2r <= ls_r_p; Hp2i <= ls_i_p;

cur_r <= ls_r_p; cur_i <= ls_i_p;   // -21为新区间起点

step_r <= (Hp1r - ls_r_p) * inv14 >> 14; // 注意频率方向

step_i <= (Hp1i - ls_i_p) * inv14 >> 14; end

if (at_p3) begin Hp3r <= ls_r_p; Hp3i <= ls_i_p; end

// ---- 数据bin: 输出均衡符号 ----

if (is_data) begin

m_axis_tvalid <= 1'b1;

// 简化教学实现: 除法IP输出端口 yq_eq_r/yq_eq_i 经流水对齐后选通

// (完整除法IP例化样板见README IP配置清单)

m_axis_tdata <= eq_result(s_axis_tdata, cur_r, cur_i);

end else begin

m_axis_tvalid <= 1'b0;

// 插值累加: 每前进一个bin, H += step

cur_r <= cur_r + step_r[15:0];

cur_i <= cur_i + step_i[15:0];

end

end

end

// 均衡: X̂ = Y·conj(H)/|H|²  —— 除法由 DivIP 完成(见README)

function [31:0] eq_result;

input [31:0] y;

input signed [15:0] hr, hi;

reg signed [31:0] xr, xi;          // Y·conj(H) = (yr·hr + yi·hi, yi·hr − yr·hi) Q2.28

begin

xr = y[15:0] * hr + y[31:16] * hi;

xi = y[31:16] * hr - y[15:0] * hi;

// /|H|² 由 DivIP 实现; 此函数返回乘法结果, 除法输出经延迟对齐后替换

eq_result = {xi[29:14], xr[29:14]};   // 未除|H|²的中间值(教学占位)

end

endfunction

endmodule

## 3.7  FFT/IFFT 封装与噪声源

清单3-8  fft_ifft_wrap.v（Xilinx FFT IP封装, IP配置在头注释）

/**

* fft_ifft_wrap.v — Xilinx FFT IP 封装（64点, 供 TX 用 IFFT / RX 用 FFT）

*

* Vivado IP 配置(FFT IP Catalog → Xilinx FFT):

*   Channels: 1 | Transform Length: 64 | Architecture: Pipelined Streaming I/O

*   Input Data Width: 16 | Phase Factor Width: 16

*   Scaling Option: Scaled (固定缩放, 6级各右移1位 = 2^-6, 见 PG109)

*   Output Ordering: Natural Order | Round Mode: Convergent Rounding

*   AXI4-Stream 接口: 勾选 (tuser 可选)

*

* IFFT 用法: 同一IP, aclk/en 配置为 Inverse FFT(经 s_axis_config_tdata 的 FWD/INV 位,

*   该位映射在 config tdata 的 bit0 —— 详见 PG109 "Transform Configuration")

* 缩放说明: IFFT 输出 = 输入和的量级, 64点固定缩放 2^-6 后幅度回到输入量级(Q1.14)

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module fft_ifft_wrap #(

parameter INVERSE = 0               // 0=FFT(RX) 1=IFFT(TX)

)(

input  wire        clk, resetn,

input  wire        s_axis_tvalid,    // 频域/时域输入(自然顺序)

input  wire [31:0] s_axis_tdata,     // {imag[15:0], real[15:0]}

output wire        m_axis_tvalid,

output wire [31:0] m_axis_tdata,

output wire        event_frame_start

);

// Xilinx FFT IP 实例名: u_fft (IP名 xfft_0, 配置见上)

wire ip_s_tready, ip_m_tvalid;

wire [31:0] ip_m_tdata;

wire [15:0] dummy_xk_index;

xfft_0 u_fft (

.aclk               (clk),

.aresetn            (resetn),

.s_axis_config_tvalid (1'b1),

.s_axis_config_tdata  ({15'b0, INVERSE[0]}),   // bit0: 0=FFT 1=IFFT

.s_axis_config_tready (/* 可接LED */),

.s_axis_data_tvalid (s_axis_tvalid),

.s_axis_data_tready (ip_s_tready),

.s_axis_data_tdata  (s_axis_tdata),

.s_axis_data_last   (1'b0),

.m_axis_data_tvalid (ip_m_tvalid),

.m_axis_data_tdata  (m_axis_tdata_ip),

.m_axis_data_tuser  (dummy_xk_index),

.event_frame_start  (event_frame_start)

);

wire [31:0] m_axis_tdata_ip;

// 直通映射(输出自然顺序); 上游无反压时丢样本不可接受,

// Pipelined Streaming IP 自带内部缓冲, tready 由外部保证消费速率≥输入速率

assign m_axis_tvalid = ip_m_tvalid;

assign m_axis_tdata  = m_axis_tdata_ip;

endmodule

清单3-9  noise_gen.v（12路均匀和≈高斯, 方差PS可写）

/**

* noise_gen.v — 近高斯白噪声发生器（12路LFSR均匀和近似高斯, 方差由PS寄存器设定）

* 原理: 中心极限定理, sum of 12×U(-1,1) 近似 N(0,1); LFSR提供伪随机均匀序列

* 输出Q1.14: noise = (sum/12) × variance_reg

*/

`timescale 1ns/1ps

module noise_gen (

input  wire        clk, resetn,

input  wire        en,                  // 使能(每个采样节拍)

input  wire [15:0] var_scale,           // 方差缩放(Q1.14), PS可写

output reg signed [15:0] noise_i,

output reg signed [15:0] noise_q

);

reg [31:0] lfsr1 = 32'hACE1_2345, lfsr2 = 32'hDEAD_BEEF;

function [15:0] lfsr_step;             // 16位最大长度LFSR

input [15:0] l;

begin

lfsr_step = {l[14:0], l[15] ^ l[13] ^ l[12] ^ l[10]};

end

endfunction

reg signed [15:0] acc_i, acc_q;        // 12次采样累加

reg [3:0] cnt;

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) begin

lfsr1 <= 32'hACE1_2345; lfsr2 <= 32'hDEAD_BEEF;

cnt <= 0; acc_i <= 0; acc_q <= 0;

noise_i <= 0; noise_q <= 0;

end else if (en) begin

lfsr1 <= {lfsr_step(lfsr1[15:0]), lfsr1[31:16]};

lfsr2 <= lfsr2 + 1;

acc_i <= acc_i + lfsr1[15:0] - 16'sd32768;   // U(-32768,32767)

acc_q <= acc_q + lfsr2[15:0] - 16'sd32768;

cnt <= cnt + 1;

if (cnt == 11) begin

cnt <= 0;

// sum/12 ≈ N(0, 32768/√12) → 缩放: ×var_scale×(1/(32768/√12))/2^14

noise_i <= acc_i * var_scale >>> 14;

noise_q <= acc_q * var_scale >>> 14;

acc_i <= 0; acc_q <= 0;

end

end

end

endmodule

# 第4章  位精确 Testbench：怎么证明 RTL 是对的

## 4.1  方法

黄金模型生成平坦信道（taps=[1,0,0]）无噪声场景的向量：1440 个 QAM 符号 + 2880 个期望比特。TB 驱动 pilot_insert→IFFT→信道FIR→去CP→FFT→估计均衡→硬判全链路，逐位比对——无噪声时均衡后符号精确落在星座点上，错误数必须为 0。多径+噪声的统计性能已在黄金模型 T2/T3 浮点验证。

清单4-1  gen_vectors.py（向量生成）

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gen_vectors.py — 生成 Verilog Testbench 位精确比对向量（无噪声多径场景）

原理: 无噪声时, LS均衡后的符号应精确落在理想星座点上,

硬判输出必须与发送比特完全一致 —— 这就是 RTL 的位精确验收标准。

输出(golden/vectors/):

qam_sym_i.hex / qam_sym_q.hex   TX侧QAM符号(Q1.14补码, 3帧×480符号)

chan_tap_r.hex / chan_tap_i.hex 3径信道系数(Q1.14)

exp_rx_bits.hex                 期望的接收硬判比特流(3帧×960bit)

"""

import sys, os

sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8', errors='replace')

import numpy as np

from ofdm_golden import make_frame, channel, rx_chain, N_FFT, CP_LEN

OUT = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "vectors")

os.makedirs(OUT, exist_ok=True)

rng = np.random.default_rng(7)

FRAMES = 3

# 位精确向量场景: 平坦信道( taps=[1,0,0] ) —— LS/插值/均衡全精确, RTL可位精确比对。

# 多径场景的算法正确性已在 test_golden.py T2/T3 浮点验证(带均衡BER接近AWGN)。

MP = np.array([1.0, 0.0, 0.0])

def q14(x):     # 复数 → Q1.14 定点(饱和)

def sat(v):

v = int(round(v * 16384))

return max(-32768, min(32767, v)) & 0xFFFF

return sat(x.real), sat(x.imag)

all_sym_i, all_sym_q = [], []

all_exp_bits = []

bits = rng.integers(0, 2, 48 * 10 * 2 * FRAMES).astype(np.uint8)  # 一次生成3帧

for f in range(FRAMES):

tx, qsym, _ = make_frame(bits[f * 960:(f + 1) * 960], "QPSK")

# 无噪声多径

rx = channel(tx, snr_db=999, multipath=MP, rng=rng)

rx_bits = rx_chain(rx, "QPSK", est_enable=True)

assert np.array_equal(rx_bits, bits[f * 960:(f + 1) * 960]), "浮点模型自身不一致! f=%d" % f

# QAM符号(时域IFFT之前的频域符号, 即mapper输出)

for s in range(10):

for k in qsym[s * 48:(s + 1) * 48]:

i16, q16 = q14(k)

all_sym_i.append(i16); all_sym_q.append(q16)

all_exp_bits += list(bits[f * 960:(f + 1) * 960])

# 信道系数(每帧刷新一次相位)

if f == 0:

taps = MP

tr = [t for tap in taps for t in q14(tap)]

np.savetxt(os.path.join(OUT, "qam_sym_i.hex"),

np.array(all_sym_i, dtype=np.uint16), fmt="%04x")

np.savetxt(os.path.join(OUT, "qam_sym_q.hex"),

np.array(all_sym_q, dtype=np.uint16), fmt="%04x")

open(os.path.join(OUT, "chan_tap_r.hex"), "w").write(

"\n".join("%04x" % v for v in [t & 0xFFFF for t in [int(round(x * 16384)) for x in MP.real]]))

open(os.path.join(OUT, "chan_tap_i.hex"), "w").write(

"\n".join("%04x" % v for v in [t & 0xFFFF for t in [int(round(x * 16384)) for x in MP.imag]]))

np.savetxt(os.path.join(OUT, "exp_rx_bits.hex"),

np.array(all_exp_bits, dtype=np.uint8), fmt="%01x")

print("vectors ->", OUT)

print("QAM symbols: %d | expected bits: %d" % (len(all_sym_i), len(all_exp_bits)))

清单4-2  tb_ofdm_chain.v（位精确比对TB）

/**

* tb_ofdm_chain.v — 全链路位精确比对 Testbench

*

* 方法: 读黄金向量(golden/vectors/*.hex, 由 Python 浮点模型生成):

*   qam_sym_i/q.hex  → 直接驱动 pilot_insert(跳过mapper, 符号级验证)

*   chan_tap_r/i.hex → 写入信道FIR系数(平坦[1,0,0]→位精确; 多径→统计验证)

*   exp_rx_bits.hex  → 与 demapper 输出逐一比对, 错误计数

* 结果: error_count==0 → 全链路位精确 PASS

*

* 注: 端到端(含mapper比特流)验证由 tb_qam_mapper.v 单独覆盖;

*     本TB聚焦 符号→IFFT→CP→信道→去CP→FFT→估计均衡→硬判 数据通路。

*/

`timescale 1ns/1ps

`include "ofdm_params.vh"

module tb_ofdm_chain;

reg clk = 0, resetn = 0;

always #5 clk = ~clk;                  // 100MHz

reg         tx_valid = 0;

reg  [31:0] tx_data = 0;

wire        tx_ready;

wire        txout_valid; wire [31:0] txout_data; wire txout_sof;

wire signed [15:0] h0r, h0i, h1r, h1i, h2r, h2i;   // 由系数寄存器注入

// 信道FIR(系数由黄金向量写入)

wire        fir_valid; wire [31:0] fir_data;

chan_fir u_ch (

.clk(clk), .resetn(resetn),

.s_axis_tvalid(txout_valid), .s_axis_tdata(txout_data),

.h0r(h0r), .h0i(h0i), .h1r(h1r), .h1i(h1i), .h2r(h2r), .h2i(h2i),

.m_axis_tvalid(fir_valid), .m_axis_tdata(fir_data));

// RX链

wire        ber_valid; wire [1:0] ber_bits;

ofdm_rx_top u_rx (

.clk(clk), .resetn(resetn),

.rx_en(1'b1), .pilot_pol(1'b0), .eq_enable(1'b1),

.s_axis_tvalid(fir_valid), .s_axis_tdata(fir_data),

.m_axis_tvalid(ber_valid), .m_axis_tdata(ber_bits));

// ---------- 黄金向量 ----------

reg [15:0] sym_i [0:1439];             // 1440 QAM符号

reg [15:0] sym_q [0:1439];

reg        exp_bits [0:2879];          // 2880期望比特

reg [15:0] tap_r [0:2], tap_i [0:2];

integer sym_cnt = 0, bit_cnt = 0, err_cnt = 0;

integer i;

initial begin

$readmemh("vectors/qam_sym_i.hex", sym_i);

$readmemh("vectors/qam_sym_q.hex", sym_q);

$readmemh("vectors/chan_tap_r.hex", tap_r);

$readmemh("vectors/chan_tap_i.hex", tap_i);

$readmemh("vectors/exp_rx_bits.hex", exp_bits);

end

// 系数注入(仿真中直接驱动FIR端口)

assign h0r = tap_r[0]; assign h0i = tap_i[0];

assign h1r = tap_r[1]; assign h1i = tap_i[1];

assign h2r = tap_r[2]; assign h2i = tap_i[2];

// ---------- TX激励: 符号直驱(跳过mapper, 符号级黄金比对) ----------

always @(posedge clk or negedge resetn) begin

if (!resetn) tx_valid <= 0;

else if (sym_cnt < 1440) begin

tx_valid <= 1;

tx_data  <= {sym_q[sym_cnt], sym_i[sym_cnt]};

if (tx_ready) sym_cnt <= sym_cnt + 1;

end else tx_valid <= 0;

end

// ---------- RX比对 ----------

always @(posedge clk) begin

if (ber_valid) begin

if (ber_bits !== exp_bits[bit_cnt]) begin

err_cnt = err_cnt + 1;

if (err_cnt < 20)

$display("BIT ERR @%0d: got %b exp %b",

bit_cnt, ber_bits, exp_bits[bit_cnt]);

end

bit_cnt = bit_cnt + 1;

end

end

initial begin

resetn = 0;

repeat (10) @(posedge clk);

resetn = 1;

// 等待: 3帧×800采样 + FFT/估计流水 余量

wait (bit_cnt >= 2880);

repeat (200) @(posedge clk);

$display("=== RESULT: %0d bits, %0d errors ===", bit_cnt, err_cnt);

if (err_cnt == 0) $display("TB PASS: bit-exact vs golden vectors");

else              $display("TB FAIL: %0d bit errors", err_cnt);

$finish;

end

initial begin

#10_000_000;                       // 10ms 超时保护

$display("TB TIMEOUT");

$finish;

end

endmodule

## 4.2  坑

- 向量场景用平坦信道而非多径：多径下插值估计在频带边缘有残差，浮点都不保证0错，位精确比对会误报——多径性能用统计验证（分层验证思想）；

- 向量的期望比特按帧切片比较，别拿全量数组比（初版就栽在这——2880 vs 960 永不相等）；

- RTL 定点 16 位误差 ~1e-3，远小于 QPSK 判决裕量，位精确成立；16QAM 裕量小一档，需仿真确认。

# 第5章  Vivado 搭建步骤（照着点）

表5-1  工程搭建清单

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | Vivado 2022+ → Create Project → RTL Project → 器件选 PYNQ-Z2 (xc7z020clg400-1) |
| 2 | Add Sources → 加入 pl/rtl 全部 11 个文件 |
| 3 | IP Catalog → Search “FFT” → Xilinx FFT → 名字必须 xfft_inst → 配置：Transform Length 64 / Architecture Pipelined Streaming I/O / Input Width 16 / Phase Factor 16 / Scaling: Scaled / Output: Natural Order / 勾选 AXI4-Stream |
| 4 | IP Catalog → Divider Generator ×2 → 名字 div_re / div_im → Dividend 32 / Divisor 18 / Radix2 |
| 5 | Add Sources → tb/tb_ofdm_chain.v → 设为 Simulation Top → Run Behavioral Simulation |
| 6 | 仿真通过后：Create Block Design → 加 ZYNQ7 + AXI-GPIO + BRAM 按 README 寄存器表连线 → Generate Bitstream |

## 5.2  坑

- FFT IP 名字必须是 xfft_inst（fft_ifft_wrap.v 里的例化名），否则绑定失败；

- 仿真报 xfft_inst undefined → IP 未生成或仿真库未编译（Simulation Settings → Compile simulation libraries）；

- 除法 IP 延迟必须与数据流对齐——|H|² 与 Y·conj(H) 两路延迟差会造成符号错位，用寄存器打拍对齐；

- 行为仿真的向量路径：TB 用相对路径 vectors/，须把 Simulation working directory 指到 golden/vectors 或拷贝文件。

# 第6章  PS Linux 与 PC：BER 统计与曲线绘制

## 6.1  寄存器映射与访问（/dev/uio0）

表6-1  PL 寄存器表（AXI-GPIO/BRAM, 基址 0x40000000）

| 偏移 | 读写 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | rw | CTRL: bit0 rx_en, bit1 eq_enable |
| 0x04 | rw | VAR: 噪声方差缩放(Q1.14)——SNR扫描的旋钮 |
| 0x0C..0x20 | rw | 信道系数 h0..h2 的实/虚部(Q1.14) |
| 0x40 | ro | BIT_TOTAL 总比特计数 |
| 0x44 | ro | BIT_ERROR 误比特计数 |
| 0x48 | ro | FRAME_CNT 帧计数 |

清单6-1  ber_server.c（UIO+TCP:9000）

/**

* ber_server.c — PS(Linux)端: BER统计 + TCP上报

* 平台: PYNQ-Z2 Linux (Ubuntu/PYNQ image), 交叉编译 arm-linux-gnueabihf-gcc

*

* 数据通路: PL寄存器(/dev/uio0 映射)读取 帧计数/误比特计数 → 周期计算BER

*          → TCP :9000 逐行JSON发PC: {"snr_db":8.0,"frames":1000,"ber":0.0123}

* SNR扫描: PS写噪声方差寄存器(var_scale), PC端发 "SET <snr> <var>" 命令控制

*

* PL寄存器映射(AXI-GPIO, 基址由设备树, 默认0x40000000):

*   +0x00: rw  CTRL   (bit0 rx_en, bit1 eq_enable)

*   +0x04: rw  VAR    (noise_gen var_scale, Q1.14)

*   +0x08: rw  TAP_R0/I0..TAP2 (3径系数, 6×32bit, +0x0C..0x20)

*   +0x40: ro  BIT_TOTAL

*   +0x44: ro  BIT_ERROR

*   +0x48: ro  FRAME_CNT

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/mman.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#define UIO_DEV   "/dev/uio0"

#define REG_CTRL  0x00

#define REG_VAR   0x04

#define REG_TAPR0 0x0C

#define REG_BITT  0x40

#define REG_BERR  0x44

#define REG_FRAME 0x48

static volatile unsigned *regs;

static unsigned reg_rd(unsigned off) { return regs[off / 4]; }

static void reg_wr(unsigned off, unsigned v) { regs[off / 4] = v; }

int main(int argc, char **argv)

{

int uio = open(UIO_DEV, O_RDWR);

if (uio < 0) { perror("uio open"); return 1; }

regs = mmap(NULL, 4096, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, uio, 0);

if (regs == MAP_FAILED) { perror("mmap"); return 1; }

/* 默认信道系数: 平坦[1,0,0] → 多径时改写 TAP 寄存器(Q1.14) */

reg_wr(REG_TAPR0, 0x4000);           /* h0 = 1.0 (Q1.14) */

int srv = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

int yes = 1;

setsockopt(srv, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof yes);

struct sockaddr_in a = {0};

a.sin_family = AF_INET;

a.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

a.sin_port = htons(9000);

if (bind(srv, (struct sockaddr *)&a, sizeof a) < 0) { perror("bind"); return 1; }

listen(srv, 1);

printf("BER server ready on :9000\n");

unsigned prev_bits = 0, prev_err = 0;

int cli = accept(srv, NULL, NULL);

printf("PC connected\n");

char line[128];

unsigned prev_frame = 0;

while (1) {

/* 非阻塞读PC命令: "SET <var_scale>" / "EN 1" */

int n = recv(cli, line, sizeof line - 1, MSG_DONTWAIT);

if (n > 0) {

line[n] = 0;

if (strncmp(line, "SET ", 4) == 0) {

unsigned var = strtoul(line + 4, NULL, 0);

reg_wr(REG_VAR, var);

} else if (strncmp(line, "EN ", 3) == 0) {

reg_wr(REG_CTRL, strtoul(line + 3, NULL, 0));

}

}

/* 读PL计数器 → 计算本周期BER */

unsigned bt = reg_rd(REG_BITT);

unsigned be = reg_rd(REG_BERR);

unsigned fr = reg_rd(REG_FRAME);

unsigned d_bits = bt - prev_bits, d_err = be - prev_err, d_fr = fr - prev_frame;

double ber = d_bits ? (double)d_err / d_bits : 0.0;

prev_bits = bt; prev_err = be; prev_frame = fr;

/* JSON行发给PC */

int len = snprintf(line, sizeof line,

"{\"frames\":%u,\"bits\":%u,\"err\":%u,\"ber\":%.6f}\n",

d_fr, d_bits, d_err, ber);

if (send(cli, line, len, MSG_DONTWAIT) < 0) {

cli = accept(srv, NULL, NULL);   /* PC断开: 等重连 */

printf("PC reconnected\n");

}

usleep(100000);                       /* 10Hz 上报 */

}

}

## 6.2  SNR 扫描闭环

PC 发 SET 命令写 VAR 寄存器 → PL 噪声增大 → PS 读误比特计数算 BER → JSON 上报 → PC 逐点收集绘图。**这就是“PS控制+PL测量+PC绘制”的软硬件协同闭环**——整条链每一环都可演示。

清单6-2  ber_plot.py（PC端SNR扫描+绘图）

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

ber_plot.py — PC端: 连接PS的TCP :9000, 接收BER数据, SNR扫描后绘制BER曲线

用法:

1) PC运行本脚本 → 等待连接PS

2) PS端(python/串口)逐点设置噪声方差并等待, 本脚本实时记录

3) Ctrl+C 结束 → 输出 ber_sweep.csv + ber_sweep.png

命令(发给PS): SET <var> 写噪声方差; EN <01> 使能

"""

import sys, os, socket, json, time

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import matplotlib.pyplot as plt

HOST = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "192.168.2.99"   # PYNQ 板IP

PORT = 9000

# SNR扫描表: (SNR标签, var_scale Q1.14) —— var 与 SNR 的对应关系需一次标定

SWEEP = [(0, 16384), (2, 13031), (4, 10343), (6, 8216), (8, 6527),

(10, 5185), (12, 4120), (14, 3273)]

sock = socket.create_connection((HOST, PORT), timeout=10)

print("connected to", HOST)

results = []

buf = ""

def set_snr(label, var):

sock.sendall(("SET %d\n" % var).encode())

print("SET SNR=%s var=%d, collecting..." % (label, var))

time.sleep(3.0)                        # 每点采集3秒

for label, var in SWEEP:

set_snr(label, var)

sock.settimeout(2.0)

try:

while True:                        # 清空积压

buf += sock.recv(4096).decode()

except socket.timeout:

pass

lines = buf.strip().split("\n")

buf = lines[-1]

recs = [json.loads(l) for l in lines[:-1] if l.startswith("{")]

if recs:

ber = sum(r["ber"] for r in recs) / len(recs)

results.append((label, ber))

print("  SNR %s dB -> BER %.5f" % (label, ber))

os.makedirs("out", exist_ok=True)

with open("out/ber_sweep.csv", "w") as f:

f.write("snr_db,ber\n")

for s, b in results:

f.write("%s,%s\n" % (s, b))

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.semilogy([s for s, _ in results], [max(b, 1e-6) for _, b in results], "o-")

plt.grid(True, which="both", alpha=0.3)

plt.xlabel("SNR (dB)"); plt.ylabel("BER")

plt.title("ZYNQ OFDM measured BER (live from board)")

plt.tight_layout()

plt.savefig("out/ber_sweep.png", dpi=200)

print("saved out/ber_sweep.csv + out/ber_sweep.png")

## 6.3  坑

- UIO 需要设备树里有对应节点（PYNQ 镜像默认支持 AXI-GPIO 映射到 /dev/uio0）；

- 计数器跨 32 位回绕：PS 侧用差值(本次-上次)计算，回绕按无符号减法自然处理；

- SNR 与 var_scale 的对应关系需一次标定（注入已知信号对比功率），把标定曲线放进论文附录。

# 第7章  理论与答辩问答（8问）

Q1 循环前缀为什么能消除符号间干扰？

多径使前一个符号的尾部拖入当前符号。CP 把时域符号的最后 CP 个采样复制到头部后，任何长度≤CP 的多径分量落在当前符号的“循环卷积”区间内——时域循环卷积等于频域逐点相乘 H[k]·X[k]，ISI 变成了每子载波一个复增益，均衡一乘就消除。代价是 16/80=20% 的速率开销。

Q2 为什么用 LS 估计就够了？什么情况下需要升级？

LS = Y_p/X_p 在导频处无偏但噪声全保留；导频功率高、信道变化慢时足够。噪声大时用 MMSE（需信道统计先验）或 DFT 去噪；导频密度不足时用判决反馈或插值升阶。我的场景导频功率归一、 comb 分布均匀，LS+线性插值是精度/复杂度最优解。

Q3 OFDM 为什么能对抗频率选择性衰落？

单载波下多径造成符号间串叠；OFDM 把宽带信道拆成 N 个窄带平坦子信道——每个子载波上只经历一个复增益。代价是峰均比高（多子载波同相叠加）和对载波频偏敏感（破坏正交性）——这两点也是必考的缺点。

Q4 IFFT 之后为什么要加 CP 而不是补零？

补零不能消除 ISI——它只是插入空白；CP 复制尾部使线性卷积在 FFT 窗口内呈现循环卷积性质，频域干扰才能化简为逐点乘法。这是 OFDM 数学模型成立的根基。

Q5 你的导频为什么放在 ±7/±21？

comb 等间隔分布保证插值不过度外推；±7/±21 与 802.11a 的导频位置一致；间隔 14 个 bin 在最大时延扩展对应的相干带宽内保持线性。位置是标准结构，不是随意选的。

Q6 QPSK 和 16QAM 的 BER 曲线为什么差这么多？

同平均功率下 16QAM 星座点更密（最小距离 √(0.4·Es) vs QPSK 的 √(2·Es)），同样的噪声更容易误判。实测 14dB 处 QPSK 约 6.8e-6、16QAM 约 1.9e-2——频谱效率与功率效率的权衡，教科书公式的量级完全对上。

Q7 怎么证明你的 RTL 是对的？

两层：位精确仿真——黄金模型生成平坦信道向量，TB 全链路跑完错误数必须为 0；统计仿真——多径+噪声下 BER 曲线与浮点模型重合。分层验证：算法用浮点证明，实现用定点位精确证明，系统用统计证明。

Q8 ZYNQ 上为什么不把 BER 统计也放 PL？

分工原则：PL 做“每采样都算”的确定性运算（FFT/均衡），PS 做“低频控制+统计+通信”。BER 统计每帧一次、还要走 TCP——放 PS 让 PL 寄存器接口最简单，也展示了 ZYNQ 软硬件协同的典型切分思路。

# 附录  文件清单与 IP 配置速查

表A-1  文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| golden/ofdm_golden.py | 浮点黄金模型（已验证） |
| golden/test_golden.py | 自检：BER断言+CSV+曲线图 |
| golden/gen_vectors.py | 位精确向量生成 |
| golden/vectors/*.hex | TB输入向量(5个文件) |
| pl/rtl/*.v + *.vh (11个) | PL 全部 RTL |
| pl/tb/tb_ofdm_chain.v | 位精确比对TB |
| ps/src/ber_server.c + Makefile | PS端BER统计+TCP |
| pc/ber_plot.py | PC端SNR扫描+绘图 |

表A-2  IP 配置速查

| IP | 关键配置 |
| --- | --- |
| xfft_inst (FFT) | 64点 / Pipelined Streaming / 16位 / Scaled 2^-6 / Natural Order / AXI4-Stream / 目标时钟100MHz |
| div_re, div_im (Divider) | Dividend 32 / Divisor 18 / Radix2 / 延迟按流水配置 |
| AXI GPIO | 双通道32位, 基址0x40000000 (寄存器表见表6-1) |

诚实边界  Python 黄金模型已在本机完整验证；PL Verilog 与 PS C 为按黄金标准编写的参考实现，需在 Vivado 仿真与 PYNQ 上板时完成最终验证——答辩表述照此说，不做超出验证范围的声明。